# návod na použití stroje

#### KW TRIO 3941

Části stroje:

1. Ruční páka

2. Zámek páky nože

3. Nůž

4. Řezací lišta

5. Ochranný kryt

6. Páka přítlaku

7. Kryt

8. Šroub nastavení dořezu nože

9. Klika nastavení zadního dorazu

10. Zadní doraz

11. Boční doraz se škálou

12. Stojan

13. Vypínač osvětlení řezu

Popis stroje:

1) Ruční páka

Po dokončení řezání vrátíme zpět až

do zamčení páky.

2) Zámek páky nože

Páka je zamčena v horní poloze. Řezat lze,

když spustíme ochranný kryt do dolní polohy

a uvolníme zámek páky.

Upozornění: Nestrkejte ruce nebo prsty pod nůž

dokud páka nože není zamčena.

3) Nůž

Je vyroben s vysoce kvalitní oceli.

4) Lišta nože

Je vyrobena z PE, může se použít na každé straně dvakrát.

5) Ochranný kryt

Před započetím řezání musí ochranný kryt

být v dolní poloze, jinak zámek páky nože nelze

uvolnit. Po dokončení řezání se musí páka dát

do horní polohy a zamknout, jinak se neuvolní

ochranný kryt.

6) Páka přítlaku

Slouží pro fixaci stohu papíru před řezáním.

-když dáme páku  od sebe, přítlak je otevřený

-když dáme páku k sobě, přítlak je zavřený

a můžeme začít řezat.

8) Šroub nastavení doříznutí nože

-když otočíme doleva(+), nůž zajede více do lišty

-když otočíme doprava(-), nůž skončí ve vyšší poloze

Maximální pohyb nože je 2mm.

9) Klika nastavení zadního dorazu

Otáčením doleva nebo doprava nastavíme

doraz na požadovanou míru .

11) Boční doraz se škálou

Měřit je možno v centimetrech a v palcích.

13) Vypínač osvětlení řezu

Zapnutím vypínače  ukáže paprsek světla místo řezu

na řezaném materiálu.

základní technická data:

| Model | KW TRIO 3941 |
| --- | --- |
| Katalogové číslo | CO 3941 |
| Šířka řezu (mm) | 430 |
| Počet řezaných listů papíru (70g/m2) | 550 |
| Výška stohu (mm) | 55 |
| Rozměr stolu (mm) | 680 x 680 |

Bezpečnostní upozornění:

-obsluha musí být seznámena jak se ze strojem pracuje

-na stroji nesmí pracovat současně více osob

-ruční páku obsluhujte oběma rukama

-po dokončení řezu vrátíme ruční páku zpět do horní polohy, dokud  nezaskočí pojistka páky

-nesmíte  odmontovat  ruční ochranu páky

-nesmíte se dotýkat spodní strany(ostří)nože

-při výměně nože se držte instrukcí a používejte držáků nože

Ovládání:

Zvedneme ochranný kryt (5), vložíme papír  do stroje zepředu a dorazíme na nastavené zadní sedlo (8) a boční doraz (9) na levou stranu. Spustíme lis (6)  papíru, sklopíme ochranný kryt (5) dolů a uvolníme zámek páky nože (2) a dáme páku nože (1) do dolní polohy. Vrátíme páku do horní polohy, kde se páka zamkne, zvedne se ochranný kryt, uvolní se páka lisu a vyndá se uříznutý papír.

# Výměna nože:

Přesnost řezání závisí na ostří nože. Nůž se mění jakmile nesouhlasí požadována přesnost na řezačce, nebo když se objeví drážka na řezaném papíře. Životnost ostří nože je přibližně 20 pracovních hodin, záleží na druhu řezaného papíru.